ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра программных систем

Дисциплина

Моделирование информационных процессов и систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

Моделирование динамических непрерывно-детерминированных систем в AnyLogic

Вариант 7.1

Обучающийся группы 6303-020302D                                            Зиновьева П.Д.

Преподаватель                                                                                    Баландин А.В.

# Самара 2024
Содержание

Предмет моделирования	3

Задача исследования	3

Анализ параметров и отношений предмета моделирования	3

Итоговая математическая модель предмета моделирования	5

Построение диаграммы AnyLogic	9

Проверка адекватности вычислительной модели	9

Эксперименты с моделью и итоговые результаты	13

Вывод	17

Предмет моделирования

Предметом моделирования в лабораторной работе является кинематика движения шара (с пренебрежимо тонкой и неупругой оболочкой) в воздушном пространстве. Исходные характеристики запуска шара (в момент времени t=0) является:

- D - диаметр шара;

- m - масса шара;

- ℎ0 - высота над поверхностью Земли (над уровнем моря);

- V0 - начальная скорость;

- α0 - угол скорости к горизонту.

Задача исследования

Определить, какого диаметра D должен быть шар с заданной массой m, чтобы при заданных условиях его запуска он коснулся бы поверхности Земли через заданное время полета T.

Таблица 1

| № варианта | Начальная высота h0 (м) | Начальная скорость V0 (м/с) | Угол к горизонту 0 (град) | Масса тела m (кг) | Диаметр тела D(м) | Время полёта T (с) | Дальность l (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 100 | 10 | 10 | 10 | ? | 10 | - |

Анализ параметров и отношений предмета моделирования

Результаты анализа рассматриваемой системы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Параметр | Обозначение | Характеристика параметра | Управляемость | Зависимость | Зависимость от времени | Отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем тела | V | Внутренний параметр | Неуправляемый | Зависимый | Статический | V=πD38 |
| 2 | Площадь поверхности тела | S | Внутренний параметр | Неуправляемый | Зависимый | Статический | S=πD24 |
| 3 | Время | t | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Динамический | time() |
| 4 | Угол броска в градусах | a_gradus | Входное воздействие | Управляемый | Независимый | Статический | 10 градусов |
| 5 | Угол броска в радианах | a | Внутренний параметр | Неуправляемый | Зависимый | Статический | Pi∗a_gradus180 |
| 6 | Плотность воздуха | ρв | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | p∗MR∗T |
| 7 | Давление воздуха на высоте h | p | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | p0∙(1−L∙ℎT0)g∙MR∙L |
| 8 | Давление воздуха над уровнем моря | p0 | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 101325 Па |
| 9 | Температура воздуха на высоте h над уровнем моря | T | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | T0−L∙ℎ |
| 10 | Стандартная температура воздуха на уровне моря | T0 | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 288.15 К |
| 11 | Начальная скорость | V0 | Входное воздействие | Управляемый | Независимый | Константа | 10 м\с |
| 12 | Высота над уровнем моря | h | Выходная характеристика | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | dℎdt=Vℎ |
| 13 | Скорость по оси Y | Vℎ | Выходная характеристика | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | dVℎdt=Fℎm |
| 14 | Скорость по оси X | Vl | Выходная характеристика | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | dVldt=−Fсlm |
| 15 | Дальность полета | l | Выходная характеристика | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | dldt=Vl |
| 16 | Масса шара | m | Внутренний параметр | Управляемый | Независимый | Статический | 10 кг |
| 17 | Диаметр шара | D | Внутренний параметр | Управляемый | Независимый | Константа | ? |
| 18 | Гравитационная постоянная | G | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 6.6710-11 H∙м2кг2 |
| 19 | Масса Земли | Mз | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 5.961024 кг |
| 20 | Радиус Земли | Rз | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 6.37106 м |
| 21 | Молярная масса сухого воздуха | M | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 0.0289644грмоль |
| 22 | Универсальная газовая постоянная | R | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 8.31447Джмоль∗К |
| 23 | Скорость падения температуры с высотой | L | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 0.0065 Км |
| 24 | Коэффициент лобового сопротивления | C | Внешний фактор | Неуправляемый | Независимый | Константа | 0.15 |
| 25 | Ускорение свободного падения на высоте h над поверхностью Земли | g | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | G∙Mз(Rз+ℎ)2 |
| 26 | Сила Архимеда | A | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | V∙ρв∙g |
| 27 | Сила тяжести | P | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | m∙g |
| 28 | Сила лобового сопротивления воздуха вдоль оси OX | Fсl | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | S∙C∙ρв∙Vl22 |
| 29 | Сила лобового сопротивления воздуха вдоль оси OY | Fсℎ | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | S∙C∙ρв∙Vℎ22 |
| 30 | Результирующая сила вдоль оси OY | Fℎ | Внешний фактор | Неуправляемый | Зависимый | Динамический | A−P−Fсℎ∙signum(Vℎ) |
| 31 | Начальная высота | ℎ0 | Входное воздействие | Управляемый | Независимый | Константа | 100 м |
| 32 | Начальная скорость вдоль оси OX | V0l | Входное воздействие | Неуправляемый | Зависимый | Статический | V0∗cos(angle) |
| 33 | Начальная скорость вдоль оси OY | V0ℎ | Входное воздействие | Неуправляемый | Зависимый | Статический | V0∗sin(angle) |

Итоговая математическая модель предмета моделирования

К шару, движущемуся в атмосфере, приложены сила Архимеда, сила лобового сопротивления воздуха и сила тяжести. Сила Архимеда рассчитывается по формуле: F=Vgρв, где ρв – плотность воздуха, g – ускорение свободного падения и V – объем тела. Ускорение свободного падения на высоте h над поверхностью Земли рассчитывается по формуле g(ℎ)=GMз(Rз+ℎ)2. Сила тяжести P=mg, где m – масса шара, G – гравитационная постоянная, Mз=5,96∗1024кг и Rз=6,37∗106м  соответственно масса и радиус Земли. Сила лобового сопротивления воздуха Fcl вдоль горизонтальной оси OX рассчитывается как Fcl=CSρвVl22, где Vl2 – модуль скорости вдоль OX, C – коэффициент лобового сопротивления, S – площадь максимального поперечного сечения шара. Аналогично вдоль вертикальной оси OY Fcℎ=CSρвVℎ22. Плотность воздуха ρв зависит от высоты, на которой находится шар. Плотность воздуха на высоте h рассчитывается как ρв(ℎ)=p(ℎ)MRT(ℎ), где p – давление атмосферы на данной высоте h, рассчитываемое как pℎ=p01−LℎT0gMRL, p0=101325 Па – стандартное атмосферное давление над уровнем моря, T – температура на данной высоте, рассчитываемая как T(ℎ)= T0−Lℎ, T0=288,15K – стандартная температура воздуха над уровнем моря, L=0,0065Км – скорость падения температуры, M=0,0289644кгмоль – молярная масса сухого воздуха, R=8,31447Джмоль∙К – универсальная газовая постоянная.

Зависимость координаты высоты от времени ℎ(t) находится из системы дифференциальных уравнений:

dℎ(t)dt=Vℎt,±dVℎ(t)dt=Fℎ(t)m.

где Fℎ(t) – сумма всех сил по вертикали, действующих на шар в момент времени t; Vℎ(t) – модуль (изменяющегося по направлению) вектора скорости по вертикали в момент времени t. Аналогично находится зависимость от времени координаты l(t), но без инверсии направления скорости:

dl(t)dt=Vlt,dVl(t)dt=Fl(t)m.

Сумма сил по вертикали рассчитывается как сумма проекций силы Архимеда, силы тяжести и силы лобового сопротивления воздуха: Fℎ=A−P−signum(Vℎ)∗Fcℎ.

По горизонтали будет действовать только сила лобового сопротивления воздуха, поэтому Fl=−Fcl.

Также необходимо учесть начальные проекции вектора скорости на направления, рассчитываемые как Vl=V0∗cosa и Vℎ=V0∗sina.

t – модельное время.

Таким образом, построенная модель имеет следующий вид:

MШар=RШарt = time()Vl=V0∗cosaVℎ=V0∗sinadldt=Vldℎdt=VℎdVldt=FclmdVℎdt=FℎmFcl=S∙C∙ρв∙Vl22A= V∙ρв∙gP= m∙gFсℎ=S∙C∙ρв∙Vℎ22Fℎ=A−P−Fсℎ∙signum(Vℎ)S=πD24V=πD36ρв=p∗MR∗Tp=p0∙(1−L∙ℎT0)g∙MR∙LT=T0−L∙ℎС=0.15p0 = 101325 Па T0 = 288,15  HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD" \o "Кельвин" KL = 0,0065 M = 0,0289644 g =G∙Mз(Rз+ℎ)2  G = 6,6710−11 Mз = 5,961024 кг Rз = 6,37106 м R = 8,31447

Построение диаграммы AnyLogic

На рисунке 1 представлена диаграмма, полученная при построении в AnyLogic на основании полученной ранее математической модели.

Рисунок 1 – Диаграмма AnyLogic

Проверка адекватности вычислительной модели

В рамках первого эксперимента рассмотрим свободное падение (V0=0, a=0) материальной точки (D = 0) с заданной высоты на поверхность Земли.

Теоретическая конечная скорость вдоль вертикальной оси OY определяется по формуле |Vℎ|=2gℎ0 =2∗9.81∗100≈44.2945 мс. В результате эксперимента (рисунок 2) имеем значение скорости 44.272 мс , что согласуется с теоретическими расчетами с точностью до десятых.

Рисунок 2 – Свободное падение шара

В рамках второго, третьего и четвертого экспериментов рассмотрим броски шара с нулевым диаметром (мат. точки) с поверхности Земли под углами 30, 45 и 60 градусов.

Теоретическая дальность полета в этом случае определяется по формуле lmax=V02∗sin⁡(2∗angle)g.

Для заданных углов имеем следующие значения:

| Угол | Дальность полета |
| --- | --- |
| 30 | 8.827 |
| 45 | 10.194 |
| 60 | 8.827 |

При проведении экспериментов (рисунки 3-5) были получены следующие значения:

| Угол | Дальность полета |
| --- | --- |
| 30 | 8.851 |
| 45 | 10.218 |
| 60 | 8.845 |

В данном случае получаем значения дальности полета с точностью до десятых при всех бросках. Погрешность обусловлена:

наличием вычислительной погрешности, связанной с методами, по которым в AnyLogic производятся вычисления;

погрешностями округления чисел в компьютере;

неучтенной в теоретической формуле (и учтенной в построенной модели) зависимости ускорения свободного падения от высоты полета.

Рисунок 3 – Бросок под углом 30 градусов

Рисунок 4 – Бросок под углом 45 градусов

Рисунок 5 – Бросок под углом 60 градусов

В пятом эксперименте проверим адекватность моделирования атмосферы. Для этого зададим D = 5 м, V0 = 0 м/с, a = 0 градусов.В результате шар должен «всплыть» с поверхности Земли, начать затухающе колебаться на определенной высоте и в определенный момент «зависнуть» на определенной высоте.

На рисунке 6 представлены результаты данного эксперимента. На графике зависимости высоты полета от времени вы видим затухающую синусоиду. Высотой «зависания» будет 8840,5 м, однако мы никогда не застанем этот момент в силу того, что колебания будут длиться бесконечно в связи с вычислительной методической погрешностью.

Рисунок 6 – Проверка адекватности моделирования атмосферы

По результатам пяти экспериментов мы можем утверждать, что полученная модель адекватна и пригодна для моделирования данной предметной области.

Эксперименты с моделью и итоговые результаты

Шар будет падать, когда его плотность будет больше плотности воздуха. Это будет происходить, когда ρШ=mV=6mπD3=ρв=1,225кгм3. Это будет достигаться при диаметре шара D<2.86 м. При таком диаметре шар обязательно упадет на поверхность Земли, значит, мы сможем определить время полета.

Зафиксируем D = 1. На рисунке 7 показан график траектории полета шара и по нему видно, что шар падает.

Рисунок 7 – Эксперимент со значениями из варианта 7.1 и D = 1

Будем проводить оптимизацию по параметру диаметра. Он будет меняться дискретно от 0 до 3 метров с шагом 0.001 метр. В результате оптимизационного эксперимента было получено следующее значение: диаметр равен 2.009 метра.

Параметры запуска оптимизационного эксперимента представлены на рисунке 8. Результаты оптимизационного эксперимента представлены на рисунке 9.

Рисунок 8 – Параметры запуска оптимизационного эксперимента

Рисунок 9 – Оптимизационный эксперимент

Для уточнения оптимального значения диаметра проведём оптимизационный эксперимент с непрерывным изменением диаметра от 2.0 до 2.1 метра. В результате было получено значение диаметра в 2.009 метра.

Результаты уточняющего оптимизационного эксперимента приведены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Уточняющий оптимизационный эксперимент

Вывод

Результаты, полученные в ходе выполнения лабораторной работы:

была построена и реализована непрерывно-детерминированная модель движения шара в воздушном пространстве средствами инструментальной системы AnyLogic;

для проверки адекватности модели были проведены эксперименты, связанные со свободным падением шара, было получено, что конечная скорость равна теоретической с точностью до десятых;

при броске под углами 30, 45, 60 градусов дальности полета, полученные экспериментально, равны дальностям полета, полученным теоретически, с точностью до десятых, также дальности полетов под углами 30 и 60 градусов равны, с точностью до десятых, что доказывает адекватность модели;

было найдено, что шар диаметром 2.009 метра, массой 10 кг, с высоты 100 м, с начальной скоростью 10 м/с под углом 10 градусов он коснется поверхности Земли через 10 секунд.